掌机 BOM 设备清单

制作日期：2026-04-05总预算：约 130~150 元

## 一、核心件

| 物料 | 型号 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开发板 | ESP32-S3-DevKitC-1（N16R8，8MB FLASH+8MB PSRAM） | 1 | ~35元 | ⚠️ 认准 N16R8，RAM 小了跑不动模拟器 |
| 屏幕 | 3.5寸 SPI TFT 480×320 ILI9488 | 1 | ~45元 | ⚠️ 选 ILI9488 驱动 + 480×320 分辨率 |
| 存储 | TF 卡座模块 | 1 | ~3元 | 存放游戏 ROM |
| 电池 | 3.7V 1500mAh 603450 锂电池 | 1 | ~12元 |  |
| 充电模块 | TP4056 + DW01 + 8205A | 1 | ~3元 |  |
| 升压模块 | MT3608 DC-DC 升压 5V/2A | 1 | ~3元 | 将 3.7V 升到 5V 供开发板 |

### ESP32-S3-N16R8

单片机 (MCU)： ESP32-S3 (N16R8)

特性：16MB Flash，8MB PSRAM (OPI 模式)。

开发环境：VS Code + PlatformIO。

### IPS 规格

显示屏 (IPS)： 3.5寸 TFT 液晶屏 (SPI接口)

驱动芯片：ILI9488

分辨率：320 x 480 像素。

## 二、音频

| 物料 | 型号 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DAC | PCM5102 I2S 解码模块 | 1 | ~8元 | 高质量音频输出 |
| 功放 | PAM8302 Class D 放大板 | 1 | ~4元 | 推 8Ω 喇叭 |
| 喇叭 | 8Ω 1W 圆形小喇叭 | 2 | ~4元 |  |

💡 精简版替代方案：砍掉 PCM5102，直接用 ESP32 内置 PWM 推小喇叭，省 12 元，音质一般但能用。

## 三、按键

| 物料 | 型号 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 方向键 | 5脚 D-pad 摇杆模块 | 1 | ~3元 | 上右下左 + 按下确认 |
| A/B/X/Y 按键 | 6×6×5mm 轻触开关 | 4 | ~1元 |  |
| Start/Select | 6×6×5mm 轻触开关 | 2 | ~1元 |  |
| L/R 肩键 | 6×6×8mm 长柄按键 | 2 | ~2元 |  |
| 按键帽 | 8mm 圆形键帽 | 4 | ~2元 | 配 A/B/X/Y 使用 |

## 四、辅助物料

| 物料 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| PCB 万能板 5×7cm | 2 | ~3元 |  |
| 排针排母 2.54mm | 若干 | ~3元 |  |
| 杜邦线（公对母 + 母对母） | 若干 | ~5元 | 接线用 |
| 热缩管 3mm | 1米 | ~2元 |  |
| M2×6 铜柱螺丝 | 8套 | ~3元 |  |
| 外壳 | 自选 | — | 入门可用洞洞板叠层，后期 3D 打印 |

## 五、总预算汇总

| 类别 | 金额 |
| --- | --- |
| 核心件 | ~101 元 |
| 音频（完整版） | ~16 元 |
| 按键 | ~9 元 |
| 辅助 | ~16 元 |
| 合计 | 约 130~150 元 |

## 六、开发路线图

Plain Text 第1步 → 硬件焊接 / 面包板搭原型 第2步 → 配置开发环境（Arduino / PlatformIO + ESP32-S3） 第3步 → 驱动调试 - 屏幕驱动（TFT_eSPI 库） - 音频驱动（I2S 总线） - 按键轮询 第4步 → 移植模拟器（NES / GBC / GB for ESP32） 第5步 → 整合 + 外壳装配

## 七、采购注意事项

开发板 选 N16R8（16MB Flash + 8MB PSRAM），普通 N8R2 不够用

屏幕 认准 ILI9488 驱动 + 480×320，接口选 SPI

电池 注意尺寸 603450（厚度 6mm × 宽 34mm × 长 50mm）

升压模块 输出电流至少 2A，ESP32 启动时瞬时电流较大

TF 卡 自购，建议 Class 10 及以上，16GB 够用

文档由贝露缇娜整理 🦞